采购需求

- 商务条款

- 质量保证：承诺对所供设备提供三年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务；

- 售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在6小时之内到达现场予以解决。

- 履约保证金：合同签订时，成交供应商应以银行转账方式向采购人支付合同总价款的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入甲方指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，若成交供应商未出现违反谈判文件及本合同规定之情形，则自质保期满之日起15个工作日内，采购人将履约保证金一次性无息退还给供应商。

- 付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

- 交货地点：江西师范大学指定地点

- 交货期：合同签订后60天内完成。

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一）显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 小间距屏幕 | 1.像素点间距≤1.25mm； SMD表贴三合一封装； 2.显示屏尺寸为宽≥6m，高≥2.025m，显示面积≥12.15㎡，分辨率≥4800×1620，显示屏长宽根据根各生产厂家自行设计，长宽尺寸和面积不小于规定尺寸。 3.显示单元长宽比：16:9；显示单元尺寸(mm）(宽x高)：600x337.5；显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.05； 4.显示屏最高对比度≥10000:1； 5.色域/色准：≥110% NTSC，△E≤0.9 ； 6.显示屏亮度≥800nit； 7.显示屏亮度均匀性≥99%，色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内； 8.灰度等级：16bit；100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，15bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象； 9.视觉舒适度：人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级； 10.IC设计：支持智能动态调节，消除无用功耗、集成电路保护功能，减少灯珠损耗: 采用均匀排布设计方案，均匀散热，有效减少发青现象；模组间连接方式：模组使用强磁铁(N52),拥有12颗磁铁和 1个浮动连接器固定，连接更加稳定；接收卡对接方式及功能:接收卡采用高精密接插件(镀金高性能接插件，提高抗氧化特性)对接，稳定可靠、维修便捷;接收卡支持 18bit+功能、色彩管理功能。 11.LED 显示屏具有：LED 显示屏数据存储系统管理软件、LED显示屏HUB数据备份系统软件；LED参数调节集中控制软件；LED显示屏多路系统级联接口协议交互软件；LED显示屏软件包加密升级管理软件 | 12.3 | 平方米 |
| 2 | 视频处理器（含软件） | - 拥有完备的视频输入接口1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。最大宽度 16384像素，最大高度8192 像素 3.支持 HDR 输出能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 9.支持 EDID 管理支持用户自定义 EDID 和预设 EDID 10.通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 11.配置显示屏的传输方式和方向； 12.配置控制器映射位置和大小； 13.保存和加载控制系统参数； 14.支持制作节目并在LED显示屏或LCD显示屏进行播放。异步播放模式时，还用于对多媒体播放器进行控制。 15.支持多种媒体播放（office文件、图片、视频、GIF、文本、炫彩字，数字时钟、天气、RSS、流媒体和网页）； | 1 | 台 |
| 3 | 配电柜 | 20kw PLC配电柜 | 1 | 台 |
| 4 | 起地支撑钢结构 | 原墙面为轻钢龙骨，铝支架40*40（6063-T5的铝材），无需动火焊接，材料轻便，组装方便，平整度好可调 | 26 | 平方米 |
| 5 | 装修处理大屏包边 | 对原有背景墙进行处理后两侧不锈钢包边 | 1 | 批 |
| 6 | 配件 | 2张模组+1台电源+1张接收卡 | 1 | 定制 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线， 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm | 1 | 箱 |
| 8 | 电源线 | YJV5*6 | 100 | 米 |
| 9 | 高清摄像机 | 1.国际知名品牌，采用1/2.8英寸 CMOS成像器件。 2.最高支持1080/60p信号格式。 3.最大广角（水平视角）可达到65度。 4.具有HDMI高清输出接口。 5.具有RJ45（IP）远程网络控制接口。 6.光学变焦≥30倍。 7.可以设置的预置位达到16个。 8.具有图像翻转功能，可支持倒装。 9.采用View-DR技术，可提供杰出的宽动态范 围。 10.采用XDNR技术，能够降低画面中的噪波，及时在低光照环境中也能使动态和静态画面得到清晰呈现。 | 2 | 台 |
| 10 | 多媒体地插 | 含HDMI、2个网口、1个音频口、1个电源口 | 2 | 个 |
| 11 | 原双基色屏拆除搬迁及安装调试 | 将原讲台区域双基色屏移到会议室后面约5.6平方 | 1 | 项 |
| 12 | 75寸触控一体机 | 一、整体设计要求： 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕采用75英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W，整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 4、整机具备不超过6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。为了方便教师教学操作，整机物理按键、USB 接口需要在一体机右下角设置操作，不接受物理按键及接口分布式设计。 5、整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。 6、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行32点或以上触控。 二、OPS电脑 1、主板南桥采用H410或H510芯片组，搭载Intel 十代及以上酷睿系列 i5CPU。 2、内存采用8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘采用256GB或以上SSD固态硬盘。 3、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。和整机的连接接口针脚数≤40pin，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 | 4 | 台 |
| 13 | 双屏电容智慧黑板（含互动教学软件） | 一、外观要求 1、整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射 2、中央主屏幕显示采用2块不小于86英寸UHD超高清LED液晶屏，整机显示屏幕贴合方式采用全贴合工艺，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果。 3、整机主屏采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，钢化玻璃表面硬度≥9H。为了方便教师教学操作，整机物理按键、USB 接口需要在一体机右下角设置操作，不接受物理按键及接口分布式设计。整机具备6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 4、整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片。整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，可AI识别人像。整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 5、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 二、内置电脑配置要求 1、主板南桥采用H410或H510芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5CPU。 2、内存采用8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘采用256GB或以上SSD固态硬盘。 3、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 4、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 互动教学软件： 1.双边工具栏操作：在双屏教学环境下，同时在主屏和扩展屏上都有互动教学软件的侧边栏，老师可以对任意的侧边栏进行操作。 2.双线教学：支持在一边的屏幕上打开课件，一边的屏幕上打开黑板，实现课件的板书同步展示，课件放映过程中支持PPT小工具进行辅助课件展示。 3.同步放映：支持一边的屏幕使用无线传屏投屏展示老师个人电脑画面，一边的屏幕播放一体机本地的教学素材，方便老师灵活教学使用。 4.扩展屏广播：研讨模式广播支持任一屏的画面广播到学生端 5.课件上下页联动：支持课件上下页联动放映，一边屏幕放映当前课件页面，另外一边屏幕放映课件上一页面，方便展示更多课件内容。 6.课件同步展示：支持双屏同步放映课件，增加课件内容的可视角，让学生看得更加清楚。 7.屏幕穿越：支持把文件窗口从一边的屏幕滑动甩到另外一边的屏幕，支持打开多种类型的文件，或者一个文件打开多次进行多视窗教学。 8.双屏一体化黑板：支持打开双屏一体化黑板，两块屏幕都变成一体化的黑板，支持书写，书写书别，扫码带走，保存云端，发送给学生。 一边黑板一边放映课件：支持一边打开黑板，一边放映课件模式，课件支持PPT小工具进行辅助课件展示 | 2 | 台 |
| 二）扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 低频：≥1 x 6.5英寸低频单元 高频：≥1 x 1.25英寸钕磁同轴高音 频率响应：不劣于70Hz~20kHz(-3dB) 标称覆盖范围 (H x V)：≥125 度锥形 功率：长期连续≥125W，峰值≥500W 灵敏度（@1m/1W）：90dB 最大SPL @ 1米：≥111 dB（≥117dB 峰值） 额定阻抗 8Ω 定压70V&100V | 2 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 功放功率：≥4x 300 W (THD+N < 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω, 70/100V) 电流共享功率 : 将2个通道的功率成对桥接输出 ≥2×600W (2-4 Ω, 70/100V) 频率响应：4-8 Ω: 20 Hz – 20 kHz (+/- 1 dB @ 1 W); 动态范围：≥ 100 dBA (额定功率) 通道隔离（串扰）：> 80 dB @ 1 kHz, > 65 dB @ 20 kHz 输入通道：4路平衡输入 输入通道：8路数字信号 输入阻抗：≥10 kΩ 输入灵敏度：≥-10 dBV / 4dBu / 14 dBu 功放输出通道：≥4路 输出通道：≥8路环出数字信号 | 2 | 台 |
| 3 | 辅助音箱 | 低频：≥1 x 6.5英寸低频单元 高频：≥1 x 1.25英寸钕磁同轴高音 频率响应：不劣于70Hz~20kHz(-3dB) 标称覆盖范围 (H x V)：≥125 度锥形 功率：长期连续≥125W，峰值≥500W 灵敏度（@1m/1W）：90dB 最大SPL @ 1米：≥111 dB（≥117dB 峰值） 额定阻抗 8Ω 定压70V&100V | 2 | 只 |
| 4 | 会议系统主机 | 输入 : 线路输入≥2、辅助AUX（立体声）≥1、同声传译返回 ≥2 输出 : 平衡音頻 × 4、非平衡音頻 × 1 录音：经USB 1/2/3/4 声轨（WAV） 动态范围 (典型值)：≥110dB A-加权 信噪比：≥90dB A-加权 动态余量：≥20dB 噪声：等效输入噪声：话筒/线路 1-2 : < -126dBu、 Rs=150ohm 残余噪声：< -86dBu、A-加权 总谐波失真：< 0.03%、1kHz 整体 串音干扰：< -80dB (1kHz) 前面板显示灯：OLED 显示屏，20×2 字符类型、 颜色：黄色、 工作寿命：≥100,000 小时 幻像电源：DC+48V 具有 12 频段的反馈抑制器，能在提高传声增益的情况下不引起啸叫、 8 频段的参量均衡、压缩、增益共享功能 系统主机内置话筒增益调节和数字音色库，每只话筒单元的增益都可以独立调节，每只话筒单元都可以独自选择预设音色库中的音色 带有 4 路矩阵式输出，每个席位话筒单元都可以任意选择输出通道 不需要安装专用软件，可直接通过浏览器登录主机地址登入系统；提供两个级别的用户权限，以防止不必要的意外编程变化 可搭配多种桌面式、 嵌入式会议单元， 包括鹅颈式、界面式、 方柱式等多种单声道或双路备份话筒 | 1 | 台 |
| 5 | 会议话筒 | 话筒底座参数： 输入 : 话筒 × 1 输出 : 耳机 × 1 比特位：≥24 bit 采样率：≥48kHz 频率响应：不劣于+1.0, -2.0dB、20Hz～20kHz (1kHz、+4dBu 输出) 动态范围 (典型值)：107dB A-加权 信噪比：87dB A-加权 动态余量：20dB 噪声：＜ -121dBu 、 Rs=150ohm 总谐波失真：< 0.07%、1kHz 整体 输出电压：+24V 幻象供电 供电：DC+48V 鹅颈话筒参数： 元件：电容式 指向性：超心形 频率响应：不劣于100 ~ 15,000Hz 灵敏度：≥-40dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa 最大输入声压级 134dB S.P.L. / 1 kHz 于 1% T.H.D. 信噪比 64dB以上 / 1 kHz 于 1 Pa 阻抗 250Ω，平衡 | 6 | 台 |
| 6 | 安装线缆 | 20米CAT5e网线；AWG24铜线芯；铝箔屏蔽-黑色软线 | 1 | 根 |
| 7 | 交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个； 2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为370W； 4、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 5、工作温度-5°-55°； 6、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 9、支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 10、面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 11、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，设备IK防护测试级别至少达到IK05 12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 1 | 台 |
| 8 | 数字调音台 | ≥6个话筒 ≥12个线路输入 ≥2编组母线 + 1立体声母线 ≥ 2 AUX (包括FX) ≥ 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 | 1 | 台 |
| 9 | 音频处理器 | 模拟通道：≥8路输入×8路输出；平衡；凤凰插接口 数字通道：≥8路 输入阻抗：≥12kΩ @1kHz 输出阻抗：≥66Ω 最大输入电平：≥+24dBu 最大输出电平：≥+24dBu 频率响应：不劣于20Hz-20kHz （+0.3dB/-0.1dB） 总谐波失真+噪声：<0.002% （+4dBu，A计权/20Hz-20kHz） 通道隔离( 串扰)：<-105dB （+4dBu输入输出，1KHz） 动态范围：>115dB（A计权/20Hz-20kHz，模拟） A/D 和 D/A 转换器：≥24 位 采样率：≥48kHz | 1 | 台 |
| 10 | 电源管理器 | 提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 前面板提供常开电源插座，以及前置USB充电座，可为手机/播放器充电。 前面板提供 LED 分段显示电压表，⽤用于监控显示设备总电压。 8路路通道开关状态可由面板显示，且可通过面板对应通道的按键开关手动接通或断开8个通道; 通过面板⼀一键（ON/OFF）开关，可时序接通或断开1-8通道。可通过软件方式，锁闭和解锁 面板按键; 提供RS232控制接口，可连接电脑和中控系统 提供GPI输入接口（In1、In2），可外接按键或连接中控系统，对通道开关进行时序全开和全关操作; | 2 | 台 |
| 11 | 教室智能音频主机 | 1.主机设备集音频处理器和数字功率放大器一体式设计,高度≥1U，嵌入式方案，可壁挂亦可机柜内安装。 2.主机设备前面板至少带有四个控制按键，包括静音按键、休眠按键等。 3.具有2路麦克风输入接口，麦克风带软件独立48V幻象电源供电，可软件控制。具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。 4.主机软件支持闪避器模块、支持电平表模块、主机软件至少可支持麦克风60段频谱实时显示分析功能。 5.具有不少于4路音频输入、4路音频输出（其中2路音频输出到功放，2路可输出连接录播、网络摄像机、声卡、录音机等设备）。 6.主机具有不少于4组输入和4组输出分量式音频矩阵功能，即输入和输出之间具有分量比例可调功能。 7.最大不失真输出功率≥2*45W。 8.增益限制的有效频率范围（频率响应Frequency Responsebcsc）：20Hz-20kHz（±1.5dB）。 9.增益差：≤0.2dB。 10.为保证产品质量和扩声效果，针对产品增益限制的有效频率范围、增益差、最大不失真输出功率等参数。 | 2 | 台 |
| 12 | 教室扩声系统话筒 | 1.采用心形指向音头。 2.可5-8米远距离宽范围拾音并清晰扩声。 3.有能抵抗话筒的杂音的优质音质。 4.采用48V幻象电源进行操作与运转。 5.卡龙输出接口。 6.植绒防风海绵设计降低风声和呼吸噪音。 7.抗手机、电磁、高频干扰。 8.频率响应：20-20KHZ。 9.敏感度：-34dB±3dB。 10.输出阻抗： 200Ω。 11.最大声压级：135dB SPL。 12.信噪比：≥80dB。 13.幻像电源：48V。 14.话筒具有状态指示灯，进行状态指示。 话筒通过冲击锤试验、跌落试验检测。 | 2 | 支 |
| 三）控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 图像处理器 | 1.模块化结构设计，方便系统升级或快速维护； 2.支持最大2块4路信号输入卡共计8路输入信号，包括CV、YUV、S-Video、VGA、超高清音视频&DVI、SDI、CATX、FIBER各种格式； 3.支持全高清（2K）/超高清音视频输入，最大分辨率4096x2160@30Hz； 4.支持最大2块4路信号输出卡共计8路输出信号，包括CV、YUV、S-Video、VGA、超高清音视频&DVI、SDI、CATX、FIBER各种格式； 5.支持全高清（2K）/超高清音视频输出，最大分辨率3840x2160@30Hz； 6.色彩空间转换：sRGB/YCbCr444/422/420 到 sRGB/YCbCr444/422/420； 7.自动地管理已连接设备之间的EDID通信； 8.支持RS-232、网络、按键 9.输入卡具备自动均衡功能，实现36m长线接入 10.输出卡具备预加重功能，实现30m长线输出 | 1 | 台 |
| 2 | 中控主机 | 8路com，串口速率2400~115200bps，支持RS-232/485和以太网之间的数据双向透明传输，可以让串行设备立即联接网络； 每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接； 1路HS-NET接口，支持NET总线设备扩展，譬如8路电源控制接口、音量及调光模块等总线设备； 支持定时执行预设任务，支持指令触发执行预设任务，任务容量达2400字节，支持剩余容量提醒； 灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需要； 全双向通讯机制，支持管理平板查询、获取与呈现周边设备工作状态； 去中心化控制结构设计，以管理平板为中心，支持由管理平板与周边设备的直接通讯，TCP、UDP、Https协议兼容，控制方式灵活，具备超强的兼容性； 高效的多房间集群管理功能，支持总、分层级控制结构； 支持局域网环境下跨路由网段功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 综合管理系统 | 一款应用于WiFi系列触摸屏的人机界面及指令编程软件，其功能强大、稳定，控件模式设计，全新的拖拽式编程方式方便用户轻松掌握。 2D/3D按钮、进度条、滑动条、图片/视频、文本、列表工具齐全，便于方便地设计友好的用户界面； 支持指令透传功能，简化编程过程和学习门槛； 支持LUA脚本功能，让复杂的控制事件程序编制过程化繁为简； 支持TCP/UDP通讯控制； 支持Https通讯控制； 双向通讯机制，可轻松获取周边设备工作状态； 支持视频预览功能，让操作更直观高效； 支持web功能，在系统操作管理的同时方便资讯查询； | 1 | 套 |
| 4 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 2 | 台 |
| 5 | 平板电脑 | 安卓平板电脑 2、规格: 10.1英寸智能语音平板4GB+64GB 全网通版 | 2 | 台 |
| 四）配套系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制讲台主机 | 1.书写屏与控制屏一体化设计，书写屏不低于23寸，分辨率不低于：1920*1080，显示比例16:9；控制屏采用条形显示屏，对角线尺寸不小于18寸，显示区域高度不超过100mm；控制屏与书写屏夹角145-170度之间，人性化设计，便于操作； 2.书写屏面板玻璃、电容感应、显示模组均釆用采用无缝隙全贴合技术，屏幕具有防眩光、防指纹、防反光效果，支持10点触控； 3.书写屏与控制屏支持手指及电磁笔双重触控方式； 4.含书写笔一支，为无源被动式压感笔，无需电池，免维护；压感笔支持自动感应书写力度和用笔姿态，支持笔划粗细适应及笔锋效果；笔尖可在屏上书写，笔的另一端可以擦除书写内容，一笔两用，无需切换； 5.具有不低于2个USB3.0接口； 6.具有不低于1路话筒接口，支持话筒开关； 7.具有升降及倾仰角调节按钮，可配合升降台实现讲台高度及角度调节； 8.免驱设计，支持即插即用，支持Windows操作系统； 9.具有HDMI、VGA两种信号输入接口，采用底出线方式，具有线缆固定设计，防止线缆脱落； | 1 | 台 |
| 2 | 智能讲台升降支架 | 1.升降台采用“工”字形结构设计，稳定可靠；整体结构板材厚度不低于3mm； 2.采用电动升降方式，升降行程不低于200mm； 3.台面显示屏倾角可电动调节，可调节行程不低于30度； 4.升降及倾角调节采用静音设计，噪音不高于30dB； 5.台面可安装21-27寸显示器; 6.具有背光LOGO板，内容可根据学校需求定制； 7.含讲台升降控制器及电源，可与操作台升降及倾仰角调节按钮配合使用； 8.具有地面固定装置，防止设备移动或倾倒； | 1 | 台 |
| 3 | 控制软件 | 1.支持微信扫码登录 2.支持扫描课堂二维码，输入课堂暗号签到 3.支持聚光灯，放大镜，激光笔 4.板书内容支持完整回放书写过程 5.支持主动向学生发送上课通知 1）支持随机点名 2）课堂支持限时发题，支持单选、多选、投票、填空和主观题等多种题型 3）主观题支持学生个人作答或分组作答， 4）支持教师通过移动端给学生发送课堂习题红包， 5）支持教师随时开启课堂弹幕组织学生讨论， 6）课堂中学生可以随时通过投稿将图片、文字、视频等发送至教师端。 7）教师在移动端可以选择生成弹幕/投稿的词云并进行投屏； 8）课堂习题投屏可以展示题目、隐藏正确答案，主观题/投稿投屏可隐藏学生姓名，更好地保护学生的隐私； 9）课堂中支持学生在每一页教学课件上进行关键词标注，教师可同步收到本班同学的课堂反馈信息，课后学生可以利用标注数据查看每一堂课的知识盲点、重难点。 6.支持教师在ppt内直接调用在课程平台上线的一门完整的会议教研资源包，支持教师在PPT中一键式插入双一流高校的MOOC视频、本地视频、课程资源原有视频资源，教师选择课程资源包中的任意章节视频，系统自动将选中的视频嵌入到PPT课件中，视频内容和PPT内容同步显示。 7.可以通过微信识别小程序二维码快速进入会议教研通道，有助于会议直播的推广以及方便学习者快速学习。 8.平台可对接第三方通用会议软件系统进行互动直播会议，支持教师提前预定线上会议室，支持复制会议地址、会议链接等信息邀请学生进入课堂，支持教师开启入会身份认证，未进行平台身份绑定的用户无法进入互动会议室，有效保障课堂秩序，课堂直播视频留存到班级，支持师生课后回看； 9.可以在微信小程序内完成会议观看，提交会议作业以及发表讨论等交流活动以便对会议进行推广以及吸引社会参会者进行参会交流。 10.支持会议导播功能，主持人可在课前制定导播方案，进行选择模板、关联会议班级、设置画面内容，增加会议介绍、优化直播布局等操作。 | 1 | 项 |
| 4 | 移动白板 | 90*120 移动磁性，可擦写 | 4 | 台 |
| 5 | 教室智慧讲台 | 1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度1.2mm-1.5mm，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 2.智能讲台尺寸设计为长×宽×高：≥ 1280mm×592mm×1032mm±5mm，讲台三面环抱式设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 3.智能讲台支持至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。 4.智能讲台嵌入式系统版本不低于Android 9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB，系统高度定制化不开放第三方应用安装以保持系统稳定。 5.智能讲台支持通过触控屏幕对交互智能平板的画面进行控制，同时支持同步显示交互智能平板画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 6.智能讲台设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个。 7.智能讲台具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对交互智能平板进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制 8.智能讲台支持对自身触控屏幕的一键息屏、一键开/关机的快捷控制。 9.智能讲台至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。 10.为保证兼容性及稳定性，智能讲台需与智慧黑板为同一品牌厂家。 | 6 | 套 |
| 6 | 标准机柜 | 600*600*2000,网孔门 | 1 | 台 |
| 7 | 辅扩音箱线 | 300芯音箱线 | 100 | 米 |
| 8 | HDMI线 | 15米 4K | 3 | 根 |
| 9 | HDMI转换线 | 1.5米 | 8 | 根 |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | 在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽。 骨芯结构：十字龙骨芯，提供更稳定的性能及线缆支撑。 线芯规格：23AWG无氧铜。 绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE，厚度0.2mm。 护套材料：PVC。 最大承受拉力：11.34Kg。 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。 安装温度：0至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。 | 1 | 箱 |
| 11 | HDMI延长器 | 最大输入分辨率1920x1080p@60Hz、传输距离70m | 2 | 对 |
| 12 | 电源线 | RVV3*1.5 | 100 | 米 |
| 13 | PVC管 | 20 | 100 | 米 |
| 14 | 辅材配件 | 电源信号接头 管材等配套施工所需要的所有材料。 | 1 | 套 |
| 五）装饰装修系统 |  |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统 | 7间教室基础装饰地面墙面装饰等，消防管道包管、桌椅投影拆除及相关辅材 | 1 | 批 |