采购需求

- 商务条款

- 质量保证：承诺对所供设备提供两年的免费质量保证期（参数中提到不一致的，以参数中为准）。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务；

- 售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在6小时之内到达现场予以解决。

- 履约保证金：合同签订时，成交供应商应以银行转账方式向采购人支付合同总价款的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入甲方指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，若成交供应商未出现违反谈判文件及本合同规定之情形，则自质保期满之日起15个工作日内，采购人将履约保证金一次性无息退还给供应商。

- 付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

- 交货地点：江西师范大学指定地点

- 交货期：合同签订后30天内完成。

- 技术条款

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电化学工作站 | - 1.插拔式多通道设计，4通道独立可拓展 - 2.软件支持用户脚本和Labview协议，通过自定义方法组合，可实现无人值守下的自动测量 - 3.仪器支持I/O高低电平，可以与光谱色谱联用，满足协同测试需求，支持二次开发，可提供二次开发接口，提供API通用接口和开发实例 - 4.恒电位控制范围：±10V - 5.恒电流控制范围：±1.0A - 6.电位控制精度：0.1%×满量程读数±1mV - 7.电流控制精度：0.1%×满量程读数 - 8.电位分辨率：10V(>100Hz), 3V(<10Hz) - 9.电流灵敏度：1pA - 10.电流量程：2nA～2A， 共10档 - 11.槽压：±21V - 12.阻抗频率响应：10Hz~1MHz - 13.频率精确度：0.005% 信号分辨率：0.1mV RMS - 14.DDS输出阻抗：50Ω 直流偏压：-10V～+10V - 15.正弦波失真率：<1% - 16.波形：正弦波，三角波，方波 - 17.扫描方式：对数/线性，增加/下降 - 18.配备配套输出终端：操作系统Windows 10中文专业版，64位，处理器类型和速度：Intel i5及以上，物理内存：8GB，硬盘1T。 | 1台 |  |
|  | 高精密点胶机 | 工作范围：X380/Y380/Z100 mm 传动方式：伺服马达+研磨丝杆 重复定位精度：X/Y/Z ±0.015 操作系统：液晶面板+手持式编程控制器+控制电脑 运动模式：点到点、连续直线、圆弧、三维曲线等 最大空移速度：X/Y500,Z200 mm/s 胶桶加热：供胶配30cc避光（针筒）加热装置（含温度控制） | 1台 |  |
|  | kW级钙钛矿太阳电池电站系统 | - 输出频率：50Hz - 光电板功率：10000（Wp） - 主机输出容量：10000 W - 输出电压：220/240/380V - 供电电压：110Vac/220Vac/48Vdc/240Vac - 供电量（以太阳能年辐射总量不低于5000MJ，光照时间5小时/天计算）：＞50 KWh/天（50度/天），年发电量18250 KWh，年节约标准煤7300 Kg，减排二氧化碳18195 Kg - 占地面积（10 KW装机容量）：平屋顶约130平米/斜屋顶（顶南面）约80平米 - 屋顶静态荷载（安装在建筑物上）：13 Kg/m2 - 抗震类别及放烈度：建筑结构类别为3类，抗震放烈度为8度 - 发电设备配置：钙钛矿太阳电池板（光伏组件）、安装支架、充电控制器、蓄电池（离网系统）、光伏逆变器、线缆等 - 太阳电池组件参数：单块电池组件重量不高于15 Kg，工作电压不低于50 V，工作电流不低于4.2 A，峰值功率不低于210W - 全系统总效率：不低于85% | 1套 |  |
|  | 流动电合成仪 | - 一、工作条件及性能指标 - 1.输出电源 - 电解输出电压：0-30(±10 mV)V；电解输出电流：0-5(±1 mA)A；输出纹波：小于50 mVpp。 - 2.流体控制 - 乳胶管内径：0.8 mm；流速范围：0-5(±0.1 ml)ml/min；转速范围：0-200 (±1 rpm)rpm；最大通道数：4；轴数：10。 - 3.流动电解池 - 流动池尺寸：70×70×30 mm；电极面积：50×50 mm；流动池尺寸内部体积：0.19-0.47 mL；密封流道厚度：0.1/0.2/0.5 mm；密封流道材质：FEP。 - 4.整机 - 整机功率：350 W；产品重量：12 KG；外形尺寸：46*29*27 cm；适用环境湿度：< 45 %；适用环境温度：< 40℃；电源：AC220V 50HZ。 - 二、配置要求 - 1. 主机 1 台 - 2. 反应物容器100 mL 1 个 - 3. 产物容器100 mL 1 个 - 4. 阳极电解模块 1 个 - 5. 阴极电解模块 1 个 - 6. FEP 管 1 套 - 7. BPT 管 1 套 - 8. 扁平流道薄片（0.05，0.1，0.2, 0.5mm） 2 套 - 9. 阴极电极材料（C, Pt, CU, Ni） 4 种 - 10. 阳极电极材料（C, Pt） 2 种 - 11. 阴极电极材料（C）单极双孔 2 块 - 12. 阳极电极材料（C）单极双孔 2 块 - 13. 产品说明书 1 份 | 1台 |  |

三、其他要求