采购需求

- 商务条款

- 质量保证：承诺对所供设备提供两年的免费质量保证期（参数中提到不一致的，以参数中为准）。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务；

- 售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后服务随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在6小时之内到达现场予以解决。

- 履约保证金：合同签订时，成交供应商应以银行转账方式向采购人支付合同总价款的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入甲方指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，若成交供应商未出现违反谈判文件及本合同规定之情形，则自质保期满之日起15个工作日内，采购人将履约保证金一次性无息退还给供应商。

- 付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

- 交货地点：江西师范大学指定地点

- 交货期：合同签订后30天内完成。

- 技术条款

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 球磨机 | 1) 尺寸：110*57*135 cm 2) 重量：450 kg 3) 重力加速度：9 g 4) 罐体数量：1 个；容积：200/1500ml 5) 球磨样品量：0-500 g 6) 放电方式：介质阻挡放电 7) 调速方式 ：变频调速 8) 电机额定功率：1.1 KW 9) 电机转速：1000-1450 rpm 10) 等离子放电频率：8-10 KHZ 11) 功率：2 kw 12) 进料粒度：≤5 mm 13) 最小出料粒度 (依材料而定)：100 nm 14) 噪音：<75 DB | 1台 |  |
|  | 手动切片机 | 冲切压力Max：200Kg 冲头行程Max：16mm 工作台面：L120mm*W120mm 冲孔模具：直径φ3～φ24mm 标配模具：Φ12mm与Φ16mm 接料盒：防静电ABS材料 设备尺寸：L140*W200*H400mm | 1台 |  |
|  | 电池测试系统 | 电流量程（A）：一档：5mA 二档：50mA 电压量程（V）：5V 工作模式 ：恒流充放电、恒压充电、恒功率放电*、恒阻放电*、直流内阻测试*、静置 限制条件 ：时间、电压、电流、容量，-△V 等近 20 种 通道数 ：8 输入阻抗 ：1MΩ（100mA-5000mA） 1GΩ(100mA 以下) 输出方式 ：四电极（支持参比电极测试） 电压精度 ：0.05%RD±0.05%FS（控制及检测） 电流精度 ：0.05%RD±0.05%FS（控制及检测） 工作电源 ：AC 220V 50Hz / 110V 60Hz | 5套 |  |
|  | 大容量真空射频等离子清洗机 | 大容量等离子体清洗机，可以用来处理纤维、织物和皮革类材料，增强材料表面可再加工特性 1.控制方式：PLC+触摸屏 2.供电电源：AC220V（±10V）50/60Hz整机功率：1.5KW（含真空泵） 3.等离子源功率：300W射频 4.等离子源频率：13.56MHz，自动阻抗匹配 5. 工作腔室体积：200*200*270mm 6.气体流量控制：0-500mL/m MFC气体质量流量计精确控制流量 7.过程控制:自动与手动方式 8.清洗时间:1-9999s 可调 9.真空度:＜80Pa 10.真空泵:抽气速率：4L/S（油雾过滤） 11.材质：316不锈钢 12.电极板布局:三层电极板 13.处理温度:＜60° 14.保护功能:触摸屏控制，智能定时、定量、真空压力异常报警等保护功能。性能可靠稳定，4种程序升降温（提供软件截图并加盖生产商公章） 15.工艺气体：可通入气体：氩气、氢气、氧气、氮气、空气等 | 1台 |  |
|  | 紫外老化箱 | 紫外波长范围100~400nm可选，辐照度可调范围：0.55W～0.80W/W2 1.外形尺寸：580×1280×1450㎜ 2.工作室尺寸： 450×1170×500㎜ 3.温度范围：RT＋10℃～80℃ 4.湿度范围：90～98%R·H 5.温度均匀度： 2℃ 6.温度波动度：±0.5℃ 7.控温方式：PLC+PID自整定控温方式 8.灯中心距离：70㎜ 9.水槽水深要求：25㎜，自动控制 10.有效辐照区域：900×210㎜ 11.辐照度：0.55W～0.80W/W2可调 12.账号管理中包含QOS管理和任务提交详情。（提供软件界面截图佐证，并加盖生产商公章） 13.紫外线波长：UV-A波长范围为100-400nm 根据客户需求可调 14.试验时间：0～999H 可调 15.黑板温度：40℃～70℃ 16.紫外光、凝露时间交替可调 | 1台 |  |
|  | 臭氧老化箱 | 1. 工作室尺寸(mm)：400×450×550(深×宽×高) 2. 臭氧浓度范围：0pphm～500pphm(可调) 3. 温度范围：RT+10℃～50℃(可调) 4. 臭氧浓度波动度偏差范围：±10％ 5. 温度均匀度：±2℃(空载时) 6. 温度波动度：±0.5℃(空载时) 7. 计时范围：0～999小时(可调) 8. 电 源：AC220V±10% 50Hz 9. 主机重量：167kg | 1台 |  |
|  | 多功能电导率测试仪 | 仪器级别 0.5级 显示屏 7寸彩色触摸屏 测量参数 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 测量范围 电导率: 0.000μS/cm～3000mS/cm，电阻率: 5.00Ω·cm～100.0MΩ·cm，TDS: 0.000mg/L～1000g/L，盐度: (0.00～8.00)%，温度: (-5.0～135.0)℃。 电子单元基本误差 电导率: ±0.5%FS，电阻率: ±0.5%FS，TDS: ±0.5%FS，盐度: ±0.1%，温度: ±0.1℃。 电源 电源适配器（输入：100-240VAC，1.35A；输出：24VDC，3A) 尺寸(mm) 280×280×130 重量(kg) 2.5 | 1台 |  |
|  | 多功能pH计 | - 彩色触摸屏显示 - 自动/手动温度补偿功能 - 三点校准，自动识别三组校准缓冲液 参数 pH mV 温度 测量范围：PH -1.99 至 19.99，mV -1999.9 至 1999.9， 温度-5.0 至 105.0 可读性：PH 0.01，mV 0.1， 温度 0.1 准确度：PH ±0.005，mV±0.3，温度±0.2 自动识别16种缓冲液： 2, 4, 7, 10, 12 1, 3, 6, 8, 10, 13 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.46 电极校准斜率范围：90% - 105% 自动/手动温度补偿：（ATC/MTC） 可选的测量单位 ：pH、 mV 和 RmV（相对mV值） 数据存储和用户设置 历史测量数据：500组，包含测量时间，电极序列号，测量值pH/mV，温度补偿等 历史校准数据：10组，包含测量时间，电极序列号，校准缓冲液，校准mV，温度补偿，电极斜率等 | 1台 |  |
|  | 柔性往复弯折系统 | 可用于手套箱内测试光电薄膜耐弯折性能 功能 1.系列柔性折弯测试仪器适用于 10~30mm 宽度范围以 内的柔性折弯测试。 2.夹板式设计，可稳定固定柔性基底 3.配置精密尺寸调节器，数据更加精准 4.可控制性高 二、特点 1 高精度高分辨率; 2 折弯次数设定; 3 折弯距离设定; 4 折弯扭力设定; 5 程序记忆功能; 三、技术参数 满载速度300mm/s，转向最小停顿时间可以达到350ms 重复定位精度达0.02mm，噪音：75dB(1m范围) 优质铝型材质，表面氧化处理，行走寿命：15000Km 水平最大负载：30Kg，垂直最大负载：10Kg 行程可以定制：(有效行程：50～300mm) 轨道宽度可选择：60mm/80mm/120mm 触摸屏控制 8. 可设置和记录循环周期和行程范围 四、使用技术负责人在线视频教学；短视频教学；文字顺序指导。 | 1套 |  |

三、其他要求